- S6500全万兆三层核心交换机

产品概述

S6500系列交换机是TG-NET公司推出的全万兆三层核心交换机。S6500-24TF-2QF是一款增强型IPv6全万兆以太网交换机，融合了ERPS环网、组播、Qos、带宽控制、网络安全等智能业务特性。整机采用模块化设计，最大支持32个万兆SFP+端口，或24个万兆SFP+端口+2个40G QSFP+端口，关键模块均采用1:1冗余备份。非常适合各行业的网络核心、数据中心、城域网核心和汇聚、园区网络核心等场所。

产品外观

|  | S6500-24TF-2QF 24个万兆SFP+端口； 4个10/100/1000M电口 1个扩展插 （可扩展2个40G QSFP+端口 或 8个万兆SFP+端口）； 1个USB 2.0口； 1个RS232 R45型Console口； 1个10/100/1000M R45型带外网管口； 2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口类型，灵活的端口扩展

S6500系列交换机支持24个万兆SFP+端口，同时可扩展8个万兆SFP+端口、或2个40G QSFP+端口，满足各行业多端口万兆需求，并可平滑过渡到下一代40G网络。

- 完善的安全控制策略

S6500系列支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、支持MAC地址过滤、支持ARP过滤、支持CPU保护、支持基于端口的802.1X认证、远程Radius、TACACS+认证，支持IP ACL、MAC ACL、Vlan ACL、支持基于三、四层的ACL功能，有效防御ARP攻击和病毒，同时支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制。支持用户分级管理和口令保护，通过访问权限的控制，以及全方位的安全控制策略，保证网络安全策略实时有效。

- 完备的可靠性保护机制

支持STP、RSTP、MSTP等多种生成树协议，快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率；

支持工业级以太网环网协议ERPS，提供毫秒级的快速业务倒换性能，保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活，可以大大方便用户进行网络的管理和规划；

支持VRRP虚拟冗余路由协议，将多台网关设备虚拟成一台网关，可实现网关的负载分担及毫秒级网关切换冗余保护；

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110～240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行；

支持2个热插拔内置式冗余电源，一路电源出现故障可不间断的保障设备正常运行；

先进的前后风道设计，大大提高散热效率。

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全；

支持LLDP协议，使网络管理更为简单；

支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

支持Reset按钮一键恢复出厂设置；

支持TG云盒子、云端、手机端集中管理；

- 全新节能设计，引领低碳通信

遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网），提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗。

产品规格

| 项目 | S6500-24TF-2QF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 24个万兆SFP+端口 |
|  | 4个10/100/1000M电口 |
| 扩展槽 | 1个扩展插 |
| 扩展子卡 | 1个8*10G万兆口子卡 |
|  | 1个2*40G万兆口子卡 |
| USB口 | 1个USB 2.0口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
|  | 1个带外网管口； |
| Reset按钮 | 支持一键恢复 |
| 交换容量 | 1280Gbps |
| 包转发率 | 484Mpps |
| 工作温度 | -5~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 444（L)×425(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <8Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz， |
| 整机功耗 | <100W |

业务特性

| 项目 |  | S6500-24TF-2QF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 |  | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3ba,40/100G以太网标准； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |
|  |  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |  |
| MAC地址 |  | 支持128K MAC地址表； |  |  |
|  |  | 支持自动更新，双向学习； |  |  |
|  |  | 支持MAC地址老化时间设置； |  |  |
| VLAN配置 |  | 最大支持4096个VLAN； |  |  |
|  |  | 支持基于端口的VLAN； |  |  |
|  |  | 支持802.1Q标准的VLAN； |  |  |
| 生成树 |  | 支持STP生成树协议； |  |  |
|  |  | 支持RSTP快速生成树协议； |  |  |
|  |  | 支持MSTP多生成树协议； |  |  |
| 端口汇聚 |  | 支持32组汇聚 ，每组最多支持8个端口； |  |  |
|  |  | 支持静态聚合、动态聚合； |  |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |  |
|  | 支持4组镜像 |  |  |  |
| 环网协议 | 支持工业级环网协议ERPS |  |  |  |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |  |  |  |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |  |  |  |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |  |
| IP路由 | 支持静态路由； |  |  |  |
|  | 支持OSPF，RIP， BGP； |  |  |  |
| 冗余备份 |  | 支持VRRP |  |  |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping； |  |  |  |
|  | 支持MVR（Multicast VLAN Registration）功能； |  |  |  |
| DHCP | 支持DHCP Server； |  |  |  |
|  | 支持DHCP Snooping； |  |  |  |
|  | 支持DHCP Relay； |  |  |  |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制 |  |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能； |  |  |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定； |  |  |  |
|  | 支持IP Source Guard； |  |  |  |
|  | 支持IEEE 802.1x端口认证； |  |  |  |
|  | 支持Radius认证； |  |  |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护； |  |  |  |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |  |  |  |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |  |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |  |  |  |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |  |  |  |
|  | WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法； |  |  |  |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |  |  |  |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |  |  |  |
|  | First come first served，先到先服务算法； |  |  |  |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |  |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |  |  |  |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |  |  |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |  |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |  |  |  |
|  | 支持升级包上传； |  |  |  |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |  |  |  |
|  | 支持系统日志功能； |  |  |  |
|  | 支持Ping； |  |  |  |
| 网络管理 | 支持WEB界面管理（支持http及https协议）； |  |  |  |
|  | 支持CLI界面管理； |  |  |  |
|  | 支持Telnet远程管理； |  |  |  |
|  | 支持SSH 2.0； |  |  |  |
|  | 支持SNMP网管； |  |  |  |
|  | 支持NTP客户端； |  |  |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S6500-24TF-2QF | 24个万兆SFP+端口；4个10/100/1000M电口；1个USB 2.0口；1个Console口；1个带外网管口；2个电源扩展插槽（标配1个电源） |
| 电源模块 | 电源模块信息 |
| S6500-PWR-AC-180 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于S6500交换机）-输入电压AC 100-240V-最大功率180W-支持热插拔 |
| 扩展卡 | 扩展卡信息 |
| S6500-2QSFP+ | 2个40G QSFP+端口扩展卡（需配QSFP+光模块） |
| S6500-8SFP+ | 8个万兆SFP+端口（需配SFP+光模块） |
| 模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-T | 千兆SFP电口模块-(RJ45) |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM3 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,100m,LC,OM3) |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM4 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,150m,LC,OM4) |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |