- S6200-16TF全万兆核心交换机

产品概述

S6200系列交换机是TG-NET公司2015年度推出的一款全万兆核心交换机，更为出色的性能、业务功能和可靠性为客户提升网络使用价值。它使用高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片结构理念，搭载TG-S-OS交换机软件系统，实现路由、Vlan、链路聚合、端口隔离、ARP绑定镜像等二三层业务，适合大型企业网络和园区网的汇聚，中小企业网核心、以及城域网边缘网络建设使用。

产品外观

|  | S6200-16TF 16个万兆SFP+端口；（可调至千兆） 1个Console口； 1个Manage网管口； |
| --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口类型

S6200交换机支持16个万兆SFP+端口、，适合中小型万兆核心网络,其中端口万兆千兆可切换设计可灵活接入路由、监控、公共服务器等千兆终端。

- 软硬件性能卓越

S6200系列交换机采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片，多层线路板设计，同时搭载TG自主知识产权的TG-S-OS交换机软件系统。真正做到软硬结合，从转发稳定性、数据包处理速度、支持功能业务能力等方面提升产品的品质。

S6200系列交换机硬件双电源备份设计，双AC电源支持热插拔，为设备运行、网络运作带来稳定电力保证。

- 完善的安全控制策略

S6200支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、支持MAC地址过滤、支持ARP过滤、支持CPU保护、支持基于端口的802.1X认证、远程Radius、TACACS+认证，支持IP ACL、MAC ACL、Vlan ACL、支持基于三、四层的ACL功能，有效防御ARP攻击和病毒，同时支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制。支持用户分级管理和口令保护，通过访问权限的控制，以及全方位的安全控制策略，保证网络安全策略实时有效。

- 完备的可靠性保护机制

支持STP、RSTP、MSTP等多种生成树协议，快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率；

支持工业级以太网环网协议ERPS，提供毫秒级的快速业务倒换性能，保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活，可以大大方便用户进行网络的管理和规划；

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110～240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行；

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持命令行配置、通过Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

支持Reset按钮一键恢复出厂设置；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

支持TG云盒子统一管理，创新的360式网络诊断，网络维护简单；

产品规格

| 项目 | S6200-16TF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 带外管理 | 1个带外网管口； |
| Reset按钮 | 支持一键恢复 |
| 交换容量 | 320 Gbps |
| 包转发率 | 238 Mpps |
| 工作温度 | -5~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <70W |

业务特性

| 项目 | S6200-16TF |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.1AB-2005,LLDP协议； |
| MAC地址 | 支持32K MAC地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
|  | 支持MAC地址老化时间设置； |
| VLAN | 最大支持4096个VLAN； |
|  | 支持基于端口的VLAN； |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN； |
| 生成树 | 支持STP生成树协议； |
|  | 支持RSTP快速生成树协议； |
|  | 支持MSTP多生成树协议； |
| 端口汇聚 | 支持8组汇聚 ，每组最多支持8个端口 |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
| 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 巨型帧 | 最大支持9216Byte |
| IP路由 | 支持IPv4静态路由； |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping； |
| DHCP | 支持DHCP Server； |
|  | 支持DHCP Relay； |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | 支持基于端口的IP+MAC绑定； |
|  | 支持MAC地址过滤； |
|  | 支持ARP过滤； |
|  | 支持CPU保护，限制上送CPU报文速率； |
|  | 支持ARP Detection功能； |
|  | 支持用户分级管理和口令保护； |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |
|  | WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法； |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |
|  | First come first served，先到先服务算法； |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |
|  | 支持升级包上传； |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |
|  | 支持系统日志功能； |
|  | 支持Ping； |
| 网络管理 | 支持TG云盒子管理； |
|  | 支持WEB界面管理（支持http及https协议）； |
|  | 支持CLI界面管理； |
|  | 支持Telnet远程管理； |
|  | 支持SSH 2.0； |
|  | 支持SNMP网管； |
|  | 支持LLDP； |
|  | 支持NTP客户端； |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S6200-16TF | 16个万兆SFP+端口；1个Console口；1个带外管理口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆SFP电口模块-(RJ45) |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |