- S6200E-15TF-8G万兆三层核心光口交换机

产品概述

S6200E-15TF-8G是TG-NET公司2015年推出的一款全万兆三层核心光口交换机，该产品采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS三层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求，非常适合大型企业网、园区网汇聚，或中小型企业网核心使用。

产品外观

|  | S6200E-15TF-8G 15个万兆SFP+光口； 8个千兆电口； 1个Console口； 1个Manage网管口； 支持热插拔式双电源； |
| --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口类型

S6200E-15TF-8G支持15个万兆光口，可接入万兆光口服务器或万兆光口客户机，适合施工布线较好的光纤应用场合；支持8个千兆电口，可接入内网传统千兆终端，如路由器；同时也可以级联2-3台24/48口万兆三层交换机（如S4600E、S5500E），扩展千兆终端，非常合适中小型企业网。

- 稳定可靠的硬件性能

S6200-15TF-8G采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，万兆MAC芯片、PHY芯片均为Broadcom芯片，稳定可靠；

热插拔式双电源冗余设计，支持真正的电信级1+1备份，能并联工作且能自动均流，均流误差精度小于5%；

三级防雷标准设计，浪涌差模6KV，共模6KV；ESD接触放电6KV，非接触放电8KV；符合国际IEC61000-4-5标准、安规EN60950、IEC60950标准；

电源输入端增加了“π型滤波”，过滤外部的杂波，同时也防止设备产生的电磁波影响外部的电网环境。功能设计上，考虑了输出限流保护、短路保护、输出过压保护；

元器件选用国际一流高频低阻器件，转换效率高，发热小，自然无故障持续运行时间（MTBF）10万小时；

- 具有自主知识产权的TG-S-OS三层操作系统

S6200E-15TF-8G搭载TG-S-OS三层操作系统，运行更稳定，网络更安全。该系统采用前沿的“用户态协议栈”技术，内嵌自动监控模块，当设备运行出现异常时，系统能够在业务无感知的情况下进行自动的模块修复；该系统后台有庞大的分析数据库，可以监测所有交换机协议软件的运行状态，极有利于RD进行故障诊断、软件修复。目前国内拥有自主研发操作系统的厂家只有少数几家，一般靠芯片厂家SDK开发的交换机无法实现上述功能。

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持命令行配置、通过Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

支持Reset按钮一键恢复出厂设置；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

支持TG云盒子统一管理，创新的360式网络诊断，网络维护简单。

产品规格

| 项目 | S6200E-15TF-8G |
| --- | --- |
| 固定端口 | 15个万兆SFP+光口 |
|  | 8个10/100/1000M千兆电口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 带外管理 | 1个带外网管口； |
| Reset按钮 | 支持一键恢复 |
| 交换容量 | 760 Gbps |
| 包转发率 | 720 Mpps |
| 工作温度 | -5~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg |
| 输入电压 | 热插拔式双AC电源：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <70W |

业务特性

| 项目 | S6200E-15TF-8G |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ae,10G光口以太网标准； |
|  | IEEE 802.3an,10G电口以太网标准； |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.1AB-2005,LLDP协议； |
| MAC地址 | 支持32K MAC地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
|  | 支持MAC地址老化时间设置； |
| VLAN | 最大支持4096个VLAN； |
|  | 支持基于端口的VLAN； |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN； |
| 生成树 | 支持STP生成树协议； |
|  | 支持RSTP快速生成树协议； |
|  | 支持MSTP多生成树协议； |
| 端口汇聚 | 支持12组汇聚 ，每组最多支持8个端口 |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 支持4组镜像 |
| 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 巨型帧 | 最大支持9216Byte |
| IP路由 | 支持静态路由； |
|  | 支持OSPF； |
|  | 支持VRRP备份； |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping； |
|  | 支持MVR（Multicast VLAN Registration）功能； |
| DHCP | 支持DHCP Server； |
|  | 支持DHCP Snooping； |
|  | 支持DHCP Relay； |
| 风暴抑制 | 支持未知单播、广播、未知多播、多播抑制 |
|  | MAC地址阻塞过滤 |
|  | 广播、未知单播、多播阻塞过滤 |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能； |
|  | 支持基于端口的IP+MAC绑定； |
|  | 支持IP Source Guard； |
|  | 支持ARP Detection功能； |
|  | 支持IEEE 802.1x端口认证； |
|  | 支持Radius认证； |
|  | 支持TACACS+认证； |
|  | 支持用户分级管理和口令保护； |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |
|  | WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法； |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |
|  | First come first served，先到先服务算法； |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 管理维护 | 支持TG云盒子管理； |
|  | 支持WEB界面管理（支持http及https协议）； |
|  | 支持CLI界面管理； |
|  | 支持Telnet远程管理； |
|  | 支持SSH 2.0； |
|  | 支持SNMP网管； |
|  | 支持LLDP； |
|  | 支持NTP客户端； |
|  | 支持系统日志； |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S6200E-15TF-8G | 15个万兆SFP+光口；8个10/100/1000M电口；1个Console口；1个带外管理口； 标配一个热插拔式AC电源； |
| 电源模块 | 模块信息 |
| PWR-AC-72 | 热插拔式交流电源模块，输入电源AC110～240V/50～60Hz，最大功率72W； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |