- S5100万兆核心交换机

产品概述

S5100系列交换机是TG-NET公司推出的万兆数据中心交换机，目前推出2款型号：S5100-28G-4TF、S5100-32F-4TF。其提供高容量的交换能力，支持基于三、四层的ACL功能。完善的安全控制策略及CPU保护策略（CPU Protect Policy）提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡。S5100系列交换机采用模块化设计，支持1-4个万兆口的扩展，在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE 的扩展能力，尽力保护用户投资，非常适合大型企业网络和园区网的汇聚，中小企业网核心、以及城域网边缘网络建设使用。

产品外观

|  | S5100-28G-4TF 24个10/100/1000M电口； 4个千兆SFP复用光口； 1-4个万兆SFP+端口（扩展卡）； 1个Console口； |  | S5100-32F-4TF 24个千兆SFP光口； 8个10/100/1000M复用电口； 1-4个万兆SFP+端口（扩展卡）； 1个Console口； |
| --- | --- | --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口类型，灵活的端口扩展

S5100系列交换机支持2块万兆扩展卡，每块扩展卡支持1-2个万兆SFP+端口，用户可根据组网情况灵活选择1-4个万兆端口。S5100系列同时还提供多样化的千兆端口，如：24个千兆光口或电口，能够满足大型网络汇聚或中小型网络核心的不同光和电的组网需求。

- 强大的处理能力

S5100基于 VCore-III MIPS-based CPU强大、稳定的处理能力；

S5100-28G-4TF/S5100-32F-4TF提供高达192Gbps的交换容量，端口全线速过滤转发96Mpps；

保证主干网络的大流量数据无阻塞转发。

- 完善的安全控制策略

S5100系列支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、基于端口的802.1X认证，支持IP ACL、MAC ACL、Vlan ACL、支持基于三、四层的ACL功能，有效防御ARP攻击和病毒，同时支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、DLF泛洪、ICMP等进行抑制。全方位安全控制，保证网络安全策略实时有效。

- 完备的可靠性保护机制

S5100系列通过CPU保护策略对发往CPU的报文进行流分类和流限速，避免非法攻击报文对CPU的攻击和资源消耗；

支持快速生成树协议，快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率；

支持工业级以太网环网协议ERPS，提供毫秒级的快速业务倒换性能，保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活，可以大大方便用户进行网络的管理和规划；

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110～240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面，可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持CLI命令行管理，适合专业的网络管理人员；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

支持TG云盒子统一管理，创新的360式网络诊断。

产品规格

| 项目 | S5100-28G-4TF |  | S5100-32F-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个千兆SFP光口 |  |
|  | 4个千兆SFP复用光口 | 8个10/100/1000M复用电口 |  |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |
| 扩展槽位 | 2个万兆扩展槽（后面板） |  |  |
| 万兆扩展卡 | 1端口万兆SFP+扩展卡 |  |  |
|  | 2端口万兆SFP+扩展卡 |  |  |
| 交换容量 | 192Gbps |  |  |
| 包转发率 | 96Mpps |  |  |
| 工作温度 | -20~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |  |
| 整机重量 | <4Kg |  |  |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <50W |  |  |
| 数码报警管 | 支持 |  |  |

业务特性

| 项目 | S5100-28G-4TF | S5100-32F-4TF |
| --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； |  |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |
| MAC地址 | 支持32K MAC地址表； |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |
| VLAN | 最大支持4096个VLAN； |  |
|  | 支持基于端口的VLAN； |  |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN； |  |
| 生成树 | 支持RSTP快速生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 支持14组汇聚 ，每组最多支持16个端口 |  |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |
| 环网保护 | 支持工业级环网协议ERPS |  |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |  |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |  |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制 |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能 |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |
|  | 支持IEEE 802.1x端口认证； |  |
|  | 支持远程RADIUS认证； |  |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |  |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |  |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |  |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |  |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |  |
|  | First come first served，先到先服务算法； |  |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |  |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| PHY检测 | 支持检测网线的联通性 |  |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |  |
|  | 支持升级包上传； |  |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |  |
|  | 支持系统日志功能； |  |
| 网络管理 | 支持TG云盒子管理； |  |
|  | 支持WEB界面管理； |  |
|  | 支持CLI界面管理； |  |
|  | 支持SNMP网管； |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S5100-28G-4TF | 24个10/100/1000M电口；4个千兆SFP复用光口；2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口）；1个Console口； |
| S5100-32F-4TF | 24个千兆SFP光口；8个10/100/1000M复用电口；2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口）；1个Console口； |
| 万兆扩展卡 | 扩展卡信息 |
| S5100-1SFP+ | 1端口万兆SFP+扩展卡（需配SFP+光模块） |
| S5100-2SFP+ | 2端口万兆SFP+扩展卡（需配SFP+光模块） |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-33917728/33917729 传真 ：0755-33917727 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |