- S4600增强型万兆环网交换机

产品概述

时至今日，TG-NET万兆环网网络解决方案已部署5000+ 家的网吧，为网吧业主带来实实在在的效益和利润。作为网吧万兆环网网络解决方案提出先驱公司之一，TG-NET秉承多年对以太网技术的沉淀和智能解决方案的积累，2015年新推出一款S4600增强型万兆环网专用交换机，为网吧环网迷提供更高网络追求。S4600系列交换机使用高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片结构理念，搭载TG-S-OS交换机软件系统，实现ERPS环网、链路聚合、端口隔离、ARP绑定、Vlan、镜像等众多业务，一如既往为网吧业主带来快、稳、强的网络质量，增加业务效益。

产品外观

|  | S4600-24G-4TF 24个10/100/1000M电口； 4个万兆SFP+端口（前置）； 1个Console口； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S4600-48G-2TF-V2 48个10/100/1000M电口； 2个万兆SFP+端口（前置）； 1个Console口； |  | S4600-48G-4TF-V2 48个10/100/1000M电口； 4个万兆SFP+端口（前置）； 1个Console口； |

产品特点

- 软硬件性能卓越

S4600增强型万兆环网交换机采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片，多层线路板设计，同时搭载TG自主知识产权的TG-S-OS交换机软件系统。真正做到软硬结合，从转发稳定性、数据包处理速度、支持功能业务能力等方面提升产品的品质。

- 工业级环网协议，免配置

S4600增强型万兆环网交换机采用工业级环网协议ERPS。与EAPS、RRPP协议相同，都是用在电力，交通，金融等高要求的领域中，相比普通的生成树协议，收敛时间可以缩短至50毫秒左右。TG推出万兆环网解决方案时，对ERPS复杂的配置做了深入的研究，针对网吧实际环境做了很多的优化，客户在使用交换机时万兆端口直接免配置接入网络，减少网络故障出现的概率。

- 坚固的网络安全措施

支持IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定；

支持端口隔离，防止同一广播域中2台邻居设备内网之间通讯，减少网络风险；

支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制；

支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”；

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持命令行配置（CLI）、通过Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

支持PDP、LLDP协议，使网络管理更为简单；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

产品规格

| 型号 | S4600-48G-4TF-V2 | S4600-48G-2TF-V2 | S4600-24G-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 48个10/100/1000M电口 | 48个10/100/1000M电口 | 24个10/100/1000M电口 |
|  | 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） | 2个万兆SFP+端口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |
| Reset键 | 1个，支持一键恢复出厂 |  |  |
| 交换容量 | 196G |  |  |
| 包转发率 | 全线速过滤转发131Mpps | 全线速过滤转发102Mpps | 全线速过滤转发96Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |  |
| 整机重量 | <4Kg |  |  |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <70W |  | <50W |

业务特性

| 型号 | S4600-48G-4TF-V2 | S4600-48G-2TF-V2 | S4600-24G-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |
| MAC地址 | 32K |  |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |  |
| VLAN | 最大支持4K 个VLAN； |  |  |
|  | 支持基于端口的VLAN； |  |  |
|  | 支持802.1Q 标记VLAN； |  |  |
| 生成树 | STP、RSTP、MSTP |  |  |
| 端口汇聚 | 支持万兆端口汇聚，支持6个千兆端口汇聚（后6口） |  |  |
|  | 支持5组汇聚（万兆2组，千兆3组） |  |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
| ERPS | 支持工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |  |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |  |  |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |  |  |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| 风暴抑制 | 未知单播、广播、未知多播、多播 |  |  |
|  | 端口风暴阀值设置 |  |  |
|  | 源端口阻塞过滤 |  |  |
|  | MAC地址阻塞过滤 |  |  |
|  | 广播、未知单播、多播阻塞过滤 |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定； |  |  |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |  |  |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |  |  |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |  |  |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |  |  |
|  | Best-Effort Service,尽力而为服务 |  |  |
|  | First come first served,先到先服务算法 |  |  |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |  |  |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |  |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |  |  |
|  | 支持升级包上传； |  |  |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |  |  |
|  | 9和16端口短接恢复出厂； |  |  |
|  | Reset恢复出厂； |  |  |
|  | 支持系统日志功能，日志导出功能 |  |  |
| 网络管理 | 支持云盒子管理； |  |  |
|  | 支持Telnet管理 |  |  |
|  | 支持WEB界面管理； |  |  |
|  | 支持CLI界面管理； |  |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S4600-48G-4TF-V2 | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| S4600-48G-2TF-V2 | 48个10/100/1000M电口、2个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| S4600-24G-4TF | 24个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |