- S4600E万兆三层交换机

产品概述

S4600E系列交换机是TG-NET公司2015年推出的一款万兆三层交换机，该系列产品采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS三层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求。该系列产品分为S4600E-48G-4TF、S4600E-48G-2TF、S4600E-24G-4TF三个型号，支持热插拔式双电源冗余备份、ERPS环网保护，非常适合网咖应用场合。

产品外观

|  | S4600E-48G-4TF 48个10/100/1000M电口； 4个万兆SFP+端口（万兆口前置）； 2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |  | S4600E-48G-2TF 48个10/100/1000M电口； 2个万兆SFP+端口；（万兆口前置） 2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S4600E-24G-2TF 24个10/100/1000M电口； 2个万兆SFP+端口（万兆口前置）； 2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |  |  |

产品特点

- 丰富的端口类型

S4600E系列产品支持48（千兆）+4（万兆）、48+2、24+4三种端口规格，用户可根据网吧规模合理选择不同规格的产品，接入不同数量的千兆客户机、万兆服务器，极大节省网吧投资；

- 稳定可靠的硬件性能

S4600E系列交换机采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，万兆MAC芯片、PHY芯片均为Broadcom芯片，稳定可靠；

热插拔式双电源冗余设计，支持真正的电信级1+1备份，能并联工作且能自动均流，均流误差精度小于5%；

三级防雷标准设计，浪涌差模6KV，共模6KV；ESD接触放电6KV，非接触放电8KV；符合国际IEC61000-4-5标准、安规EN60950、IEC60950标准；

电源输入端增加了“π型滤波”，过滤外部的杂波，同时也防止设备产生的电磁波影响外部的电网环境。功能设计上，考虑了输出限流保护、短路保护、输出过压保护；

元器件选用国际一流高频低阻器件，转换效率高，发热小，自然无故障持续运行时间（MTBF）10万小时；

- 具有自主知识产权的TG-S-OS三层操作系统

S4600E系列搭载TG-S-OS三层操作系统，运行更稳定，网络更安全。该系统采用前沿的“用户态协议栈”技术，内嵌自动监控模块，当设备运行出现异常时，系统能够在业务无感知的情况下进行自动的模块修复；该系统后台有庞大的分析数据库，可以监测所有交换机协议软件的运行状态，极有利于RD进行故障诊断、软件修复。目前国内拥有自主研发操作系统的厂家只有少数几家，一般靠芯片厂家SDK开发的交换机无法实现上述功能。

- 工业级环网协议

S4600E万兆三层交换机采用工业级环网协议ERPS，作为EAPS协议的升级版，一般用在电力，交通，金融等高要求的领域中，相比普通的生成树协议，收敛时间可以缩短至50毫秒左右。TG-NET推出万兆三层解决方案时，对ERPS复杂的配置做了深入的研究，针对网吧实际环境做了很多的优化，客户在使用交换机时万兆端口直接免配置接入网络，减少网络故障出现的概率。

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持命令行配置、通过Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

支持Reset按钮一键恢复出厂设置；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

支持TG云盒子、云端、手机端集中管理；

产品规格

| 型号 | S4600E-48G-2TF | S4600E-48G-4TF |  | S4600E-24G-4TF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 48个10/100/1000M电口 | 48个10/100/1000M电口 |  | 24个10/100/1000M电口 |
|  | 2个万兆SFP+端口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |  | 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |  |
| Reset键 | 支持一键恢复出厂 |  |  |  |
| 交换容量 | 196G |  |  |  |
| 包转发率 | 全线速过滤转发102Mpps | 全线速过滤转发131Mpps |  | 全线速过滤转发96Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |  |  |
| 整机重量 | <4Kg |  |  |  |
| 输入电压 | 热插拔式双AC电源：110～240V/50～60Hz |  |  |  |
| 整机功耗 | <70W |  | <50W |  |

业务特性

| 型号 | S4600E-48G-2TF | S4600E-48G-4TF | S4600E-24G-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |
| MAC地址 | 32K |  |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |  |
| VLAN | 最大支持4096 个VLAN； |  |  |
|  | 支持基于端口的VLAN； |  |  |
|  | 支持802.1Q 标记VLAN； |  |  |
| 生成树 | 支持STP生成树协议； |  |  |
|  | 支持RSTP快速生成树协议； |  |  |
|  | 支持MSTP多生成树协议； |  |  |
| 端口汇聚 | 支持26组汇聚 ，每组最多支持8个端口 |  | 支持14组汇聚 ，每组最多支持8个端口 |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |  |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
|  | 支持4组镜像 |  |  |
| 环网协议 | 支持工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |  |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |  |  |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |  |  |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| 巨型帧 | 最大支持9216Byte |  |  |
| IP路由 | 支持静态路由； |  |  |
|  | 支持OSPF； |  |  |
|  | 支持VRRP备份； |  |  |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping； |  |  |
| DHCP | 支持DHCP Snooping； |  |  |
| 风暴抑制 | 支持未知单播、广播、未知多播、多播抑制 |  |  |
|  | MAC地址阻塞过滤 |  |  |
|  | 广播、未知单播、多播阻塞过滤 |  |  |
| 安全特性 | 支持基于端口的IP+MAC绑定； |  |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护； |  |  |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |  |  |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |  |  |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； |  |  |
|  | WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法； |  |  |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |  |  |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |  |  |
|  | First come first served，先到先服务算法； |  |  |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记； |  |  |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |  |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 网络管理 | 支持TG云盒子管理； |  |  |
|  | 支持WEB界面管理（支持http及https协议）； |  |  |
|  | 支持CLI界面管理； |  |  |
|  | 支持Telnet远程管理； |  |  |
|  | 支持SSH 2.0； |  |  |
|  | 支持SNMP网管； |  |  |
|  | 支持LLDP； |  |  |
|  | 支持NTP客户端； |  |  |
|  | 支持系统日志； |  |  |
|  | 支持9和16端口短接恢复出厂； |  |  |
|  | 支持Reset恢复出厂； |  |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S4600E-48G-2TF | 48个10/100/1000M电口、2个万兆SFP+端口（万兆口前置）、1个Console口、标配一个热插拔式AC电源； |
| S4600E-48G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口（万兆口前置）、1个Console口、标配一个热插拔式AC电源； |
| S4600E-24G-4TF | 24个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口（万兆口前置）、1个Console口、标配一个热插拔式AC电源； |
| 电源模块 | 模块信息 |
| PWR-AC-72 | 热插拔式交流电源模块，输入电源AC110～240V/50～60Hz，最大功率72W； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |