- S3100全千兆管理型交换机

产品概述

S3100系列交换机是TG-NET公司推出的一款全千兆管理型交换机，S3100-16F-8G。其提供二层千兆线速过滤和转发功能；支持VLAN划分、端口汇聚、QoS、RSTP、端口隔离、内网安全防御等功能。并支持多种管理方式，如CLI命令行、WEB管理，适合大中型网络接入层和汇聚主干网络建设使用。

产品外观

|  | S3100-16F-8G 16个千兆SFP光口； 8个10/100/1000M电口； 1个Console口； |
| --- | --- |

产品特点

- 灵活多样的端口类型

S3100提供多样化的端口组合， 16个千兆光口+8个千兆电口，用户可以根据网络的不同情况和需求来选择不同端口规格的产品。

- 无阻塞高速转发

S3100系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 便捷的管理维护

通过简单的可视化WEB界面，可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

支持CLI命令行管理，适合专业的网络管理人员；

支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

- 完善的安全控制策略

支持端口汇聚功能，提升网络带宽的同时，通过链路备份保障网络安全；

支持端口环路检测及环路避免；

支持用户端口+IP地址+MAC地址绑定，可防御内网ARP攻击和DDoS攻击；

支持风暴控制功能，可对广播、组播、DLF泛洪、ICMP等进行风暴抑制；

支持半双工模式下的背压（Back-pressure）流量控制和全双工模式下的IEEE 802.3x流量控制功能，可保障在大流量数据峰值稳定交换，而不会因过度负担而导致网络瘫痪。

- 电信级电源可靠性保护

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应90～264V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。

产品规格

| 项目 | S3100-16F-8G |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16个千兆SFP光口 |
|  | 8个10/100/1000M电口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 交换容量 | ≥48Gbps |
| 包转发率 | 36Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg |
| 输入电压 | AC：90～264V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <30W |

业务特性

| 项目 | S3100-16F-8G | S3100-8F-8G | S3100-24G-2F | S3100-24G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； |  |  |  |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |  |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |  |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表； |  |  |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |  |  |
| VLAN | 最多支持64个VLAN； |  |  |  |
|  | 支持基于端口的 VLAN； |  |  |  |
|  | 支持802.1Q标准 VLAN； |  |  |  |
| 生成树 | 支持STP生成树协议； |  |  |  |
|  | 支持RSTP快速生成树协议； |  |  |  |
| 端口汇聚 | 支持12组汇聚，每组最多支持12个端口； |  |  |  |
|  | 支持静态聚合、动态聚合； |  |  |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |  |
| 环路保护 | 支持环路检测/环路避免 |  |  |  |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |  |  |  |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |  |  |  |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |  |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping |  |  |  |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、DLF泛洪、ICMP等进行抑制 |  |  |  |
| 安全特性 | 支持用户端口+IP地址+MAC地址； |  |  |  |
|  | 支持IEEE 802.1x端口认证； |  |  |  |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |  |  |  |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |  |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |  |  |  |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |  |  |  |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |  |  |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |  |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |  |  |  |
|  | 支持升级包上传； |  |  |  |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |  |  |  |
|  | 支持WEB界面管理； |  |  |  |
|  | 支持CLI界面管理； |  |  |  |
|  | 支持SNMP网管； |  |  |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S3100-16F-8G | 16个千兆SFP光口；8个10/100/1000M电口；1个Console口； |
| S3100-8F-8G | 8个千兆SFP光口；8个10/100/1000M电口；个Console口； |
| S3100-24G-2F | 24个10/100/1000M电口；2个千兆SFP复用光口；1个Console口； |
| S3100-24G | 24个10/100/1000M电口；1个Console口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-33917728/33917729 传真 ：0755-33917727 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |