- RE1000上网行为管理路由器

产品概述

RE1000上网行为管理路由器是针对政府、教育、企业、酒店等行业在智能流控、上网行为管理方面的需求推出的新一代网络产品。采用业界领先的电信级网络处理器并搭配高速DDR3内存，内置高精准DPI识别引擎，可快速高效识别HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议。基于精准的DPI识别，可实现各种应用调度、智能均衡技术，让企业的网络带宽真正的用到实处，同时在保证用户上网体验的前提下对企业安全进行一系列的上网行为管控。该系列路由产品搭载TG-NET具有完全自主知识产权的TOS（TG-NET Operating System）网络操作系统，用户在未来可通过TG-NET APP商店或第三方路由模块开发商随意打造自己的路由器系统。

产品外观

| RE1000 |  | CPU：580MHZ双核处理器 Memory：128MB DDR3 Flash：256MB Wan口：1/4个 Lan口：4/1个 USB口：1个 |
| --- | --- | --- |

产品特点

- 基于APP功能模块的TOS网络操作系统

TOS（TG-NET Operating System）是TG-NET具有完全自主知识产权的网络操作系统，是一套基于模块化、可扩展性极强的软件框架，各功能模块从软件内核到WEB界面实现了高度的模块化。TOS软件先进的架构允许我们采用互联网产品开发的典型模式：在线增量更新，在确保主体稳定的情况下快速演进,我们可只更新用户关心的一小部分功能或者APP，避免整体更新固件版本带来的各种潜在风险，大幅降低用户的运营风险。

- 全千兆硬件架构，高速稳定的性能

TG-NET RE1000路由器采用业界领先的电信级网络处理器，同时配备高速的DDR3内存，结合TG-NET独有的硬件加速技术，快速识别应用层协议并执行迅速有效的应用调度，能将吞吐量及带机量提高数倍。宽频电信级电源设计，采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110～240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。

- 基于应用层的智能流控和应用分流

通过核心高精准DPI引擎，深度识别内网七层应用程序，如游戏、网页、P2P等应用，通过内置的智能弹性流控功能给每个用户执行最为合理的带宽调度。用户只需设置好广域网带宽，设备会根据网络使用情况，时时优化带宽资源，保障时时敏感业务优先转发。用户也可手动指定具体应用程序走某条外线出去，甚至可以指定应用程序的某些特定端口分流走不同的外线出去。

- 支持多WAN接入和智能选路

单机最多支持四WAN接入，可组合E-24WAN将一个WAN口扩展成为23个WAN口同时使用，极大的满足国内部分区域带宽紧张的运营情况。在多条外线之间可实现智能选路，即“电信流量走电信线路，联通流量走联通线路”；对于同一ISP多条线路，可以实现线路叠加，即将流量均衡分配到各条线路；对于线路带宽不一样的多条ISP线路而言，可以通过权重模式将流量分配到合适的线路以充分利用多条线路的带宽。同时系统支持自动更新运营商IP地址库信息，以保障各ISP之间智能选路的准确性。

- 支持上网行为管理

支持URL关键字过滤、文件后缀名过滤、邮箱过滤、网络发帖过滤，让企业员工上班时间只能访问工作相关资源；

支持QQ黑白名单，让企业员工上班时间只能登陆工作QQ，提高工作效率；

支持迅雷、BT、电驴、FlashGet等P2P软件过滤，保障企业网络带宽利用；

- 支持内网防火墙功能

支持五元组ACL，用户可通过源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、四层协议号来任意配置所有的访问控制列表；

支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制；

支持连接数限制、MAC过滤；

可防止短包、防止碎片包；

支持DDoS攻击防御；

产品规格

| 项目 | 型号 | RE1000 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU | 580MHz网络处理器 |
|  | Memory | 128MB DDR3 |
|  | Flash | 256MB |
| 硬件规格 | Wan口 | 默认支持4个WAN口 |
|  | Lan口 | 默认支持1个LAN，最大可配置3个LAN口 |
|  | USB口 | 支持一个USB2.0接口 |
|  | Console口 | 支持 |
|  | 外观尺寸(L×W×H) | 440mm×285mm×44.5mm |
|  | 电源 | AC：110-240V ~ 50-60Hz |
|  | 功耗 | <25W |
|  | 散热方式 | 无风扇静音设计 |
|  | 最大并发连接数 | 32000 |
|  | 最大带机量 | 80-150台 |

软件功能

| 网络协议 | 基础协议 | 支持IPV4 TCP/IP 协议栈 |
| --- | --- | --- |
|  | IP路由 | 支持静态路由、策略路由 |
|  | DNS | 支持DNS Client/Proxy； |
|  |  | 支持基于3322 DDNS； |
|  | DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server |
| 网络互连 | PPPoE | 支持PPPoE Client |
|  | 静态IP | 支持基于端口的IP地址配置； |
|  |  | 支持基于802.1Q的子接口管理； |
|  | 动态IP | 支持端口动态获取IP地址 |
| 工作模式 | 路由模式 | 支持路由转发模式 |
|  | NAT模式 | 支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换） |
|  | 混杂模式 | 支持路由模式、NAT模式混杂模式 |
|  | 主备模式 | 支持主备线路工作模式 |
| 流量控制 | 常规流控 | 支持基于IP及网段的流量控制； |
|  |  | 支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； |
|  | 智能流控 | 支持基于七层协议智能流控，应用分流； |
|  |  | 支持一键智能流控； |
|  | 智能均衡 | 支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整 |
| 网络安全 | ACL | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | ARP防御 | 支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制 |
|  | 攻击防御 | 支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制； |
|  |  | 支持MAC过滤； |
|  |  | 可防止短包、防止碎片包； |
|  |  | 支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御； |
| 上网行为管理 | 协议识别 | 支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别 |
|  | 七层应用管理 | 支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件； |
|  |  | 支持P2P等多线程下载软件的管理 |
|  |  | 支持股票软件的管理 |
|  |  | 支持应用分类管理 |
|  |  | 支持基于ip的应用程序管理 |
|  |  | 支持自定义应用分类管理 |
|  |  | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | WEB安全 | 禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤 |
| 网络应用 | 端口映射 | 支持一对一、一对多的端口映射 |
|  | 通告系统 | 支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推 |
|  | 共享破解 | 支持破解运营商网络尖兵等共享限制 |
| 监控统计 | 性能统计 | 支持图形化CPU、内存的实时利用率统计 |
|  | 流量监控 | 支持全局流量统计、每个IP的流量统计 |
|  | 连接数统计 | 支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计 |
|  | PC统计 | 支持在线PC统计 |
| 系统管理 | 双系统 | 支持双BIOS系统备份，保障系统稳定（内置双储存芯片） |
|  | TG云管理 | 支持TG云平台管理 |
|  | WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 |
|  | 网络诊断 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询 |
|  | 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 |
|  | 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 |
|  | 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 |
|  | 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 |
|  | 日志管理 | 支持本地日志、远程日志服务器 |

订购信息

| 订购信息 | 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- | --- |
|  | RE1000 | CPU:580MHz；Memory:128MB DDR3；Flash:256MB；Wan口:2/4个；Lan口:3/1个；USB口：1个。. |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |