- SR 智能流控硬件

产品概述

TG-NET 智能流控硬件是针对网吧行业的高速稳定的转发性能要求而开发的，它采用业界领先的电信级网络处理器并搭配高速DDR3内存，支持路由策略、应用调度、智能均衡等流控技术。搭载TG-NET具有完全自主知识产权的TOS（TG-NET Operating System）网络操作系统，用户在未来可通过TG-NET APP商店或第三方路由模块开发商随意打造自己的路由器系统；高精准DPI引擎，深度识别内网七层应用程序，通过内置的流控机制给每个用户执行最为合理的带宽调度，让用户无需复杂的设置即可实现智能流控；支持多WAN接入、WAN口扩展，满足用户电信、联通、移动多线接入需求；内置防火墙功能，支持ACL访问控制列表及常见的病毒攻击防御；强大的二级运营功能，非常适合社区二级运营商打造自己的运营平台；支持TG云平台，方便用户通过笔记本、平板电脑、智能手机随时随地管理维护设备。

产品特点

- 拨乱反正，重树“智能流控”新标准

国内首创多层次多用户公平竞争算法，一键启动，简单不限速。

- 化繁为简 ，精准应用分流

高效DPI引擎，无需客户端1000+应用识别，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

- 多出口智能负载均衡

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

- 专家向导，小白玩出大神范

三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

- 云端智能升级，全程无忧

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

- 软件免安装，按需付费

无需安装，自带1年授权key，好用再续。

硬件规格

| 项目 | 型号 | SR120 | SR200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬 件 参 数 | CPU | 1.2GHz 双核四线程 | 1.8GHz 双核 |
|  | WAN口 | 4个 | 5个 |
|  | LAN口 | 1个 | 1个 |
|  | USB口 | 1个 | 2个 |
|  | Console口 | 1个 | 1个 |
|  | VGA口 | / | 1个 |
|  | 外观尺寸 | 标准19英寸 | 标准19英寸 |
|  | 电源 | AC:100-265V~50-60Hz | AC:100-265V~50-60Hz |
|  | 功耗 | ≤25W | ≤35W |
|  | 散热方式 | 无风扇静音散热 | 静音风扇 |
|  | 端口速率 | 10/100/1000M自适应 | 10/100/1000M自适应 |
|  | 最大连接数 | 65535 | 163840 |
|  | 最大带机量 | 120台 | 200台 |
|  | 最大接入带宽 | 150M | 400M |

软件功能

| 网络协议 | 基础协议 | 支持IPV4 TCP/IP 协议栈 |
| --- | --- | --- |
|  | IP路由 | 支持静态路由、策略路由 |
|  | DNS | 支持DNS Client/Proxy； |
|  |  | 支持基于3322 DDNS； |
|  | DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server |
| 网络互连 | PPPoE | 支持PPPoE Client |
|  | 静态IP | 支持基于端口的IP地址配置； |
|  |  | 支持基于802.1Q的子接口管理； |
|  | 动态IP | 支持端口动态获取IP地址 |
| 工作模式 | 路由模式 | 支持路由转发模式 |
|  | NAT模式 | 支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换） |
|  | 混杂模式 | 支持路由模式、NAT模式混杂模式 |
|  | 主备模式 | 支持主备线路工作模式 |
| 流量控制 | 常规流控 | 支持基于IP及网段的流量控制； |
|  |  | 支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； |
|  | 智能流控 | 支持基于七层协议智能流控，应用分流； |
|  |  | 支持一键智能流控； |
|  | 智能均衡 | 支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整 |
| 网络安全 | ACL | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | ARP防御 | 支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制 |
|  | 攻击防御 | 支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制； |
|  |  | 支持MAC过滤； |
|  |  | 可防止短包、防止碎片包； |
|  |  | 支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御； |
| 上网行为管理 | 协议识别 | 支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别 |
|  | 七层应用管理 | 支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件； |
|  |  | 支持P2P等多线程下载软件的管理 |
|  |  | 支持股票软件的管理 |
|  |  | 支持应用分类管理 |
|  |  | 支持基于ip的应用程序管理 |
|  |  | 支持自定义应用分类管理 |
|  |  | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | WEB安全 | 禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤 |
| 网络应用 | VPN虚拟隧道 | 支持PPTP、L2TP、IPsec VPN |
|  | 端口映射 | 支持一对一、一对多的端口映射 |
|  | 通告系统 | 支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推 |
|  | 共享破解 | 支持破解运营商网络尖兵等共享限制 |
| 监控统计 | 性能统计 | 支持图形化CPU、内存的实时利用率统计 |
|  | 流量监控 | 支持全局流量统计、每个IP的流量统计 |
|  | 连接数统计 | 支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计 |
|  | PC统计 | 支持在线PC统计 |
|  | TG云管理 | 支持TG云平台管理 |
|  | WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 |
|  | 网络诊断 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询 |
|  | 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 |
|  | 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 |
|  | 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 |
|  | 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 |
|  | 日志管理 | 支持本地日志、远程日志服务器 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |