- RSA营销路由器

产品概述

RS系列智能营销路由器是TG-NET专门为中小型企业、政府机关、连锁机构等用户设计的新一代智能路由器。采用全新的智能流控，可优先保障企业用户的重要业务使用，优化整体网络带宽、节约网络成本；支持点对网、网对网的VPN功能，便于出差人员和分支机构远程访问内部网络，实现资源共享和数据安全传输；具备第二代上网行为管理功能，能有效的帮助企业对员工在使用互联网的情况进行管控，帮助员工提高工作效率等。

产品特性

- 深度上网行为管控

一键封杀非工作相关应用，帮助企业主及职员提升管理效率及工作效率。

- 省心省钱好体验，重树企业办公网新标准

一键流控简单不限速，业务、资源、用户三元素动态平衡，重点业务优先保障、线路资源充分利用，用户之间公平竞争，领先算法，省心省钱好体验。

- VPN虚拟专网，构建安全“内网”

支持点对点、网对网VPN模式组建专用网络，实现企业出差人员、分支机构与总部间的资源远程共享和安全数据传输，避免商机泄露。

- 内置防火墙，划算更安全

基于IP、端口、MAC三元素绑定，有效防御内网病毒攻击，打造极致安全的办公网络。

- 云端智能升级，全程无忧

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，1000+协议库实时同步，日志云端安全存储。

- 懂营销

支持多种认证模式，广告定制展示推送，细节之处提升企业品牌形象。

产品规格

| 项目 | 型号 | RSA50W |
| --- | --- | --- |
| 硬 件 参 数 | CPU | 580MHz |
|  | WAN口 | 2个 |
|  | LAN口 | 3个 |
|  | USB口 | 1个 |
|  | 外观尺寸 | 9英寸 |
|  | 电源 | AC:100-265V~50-60Hz |
|  | 功耗 | ≤20W |
|  | 散热方式 | 无风扇静音散热 |
|  | 端口速率 | 10/100M自适应 |
|  | 无线速率 | 300Mbps |
|  | 无线频道 | 2.4G |
|  | 最大连接数 | 4196 |
|  | 最大带机量 | 50（含无线30）台 |
|  | 最大接入带宽 | 100M |

软件功能

| 网络协议 | 基础协议 | 支持IPV4 TCP/IP 协议栈 |
| --- | --- | --- |
|  | IP路由 | 支持静态路由、策略路由 |
|  | DNS | 支持DNS Client/Proxy； |
|  |  | 支持基于3322 DDNS； |
|  | DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server |
| 网络互连 | PPPoE | 支持PPPoE Client |
|  | 静态IP | 支持基于端口的IP地址配置； |
|  |  | 支持基于802.1Q的子接口管理； |
|  | 动态IP | 支持端口动态获取IP地址 |
| 工作模式 | 路由模式 | 支持路由转发模式 |
|  | NAT模式 | 支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换） |
|  | 混杂模式 | 支持路由模式、NAT模式混杂模式 |
|  | 主备模式 | 支持主备线路工作模式 |
| 流量控制 | 常规流控 | 支持基于IP及网段的流量控制； |
|  |  | 支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； |
|  | 智能流控 | 支持基于七层协议智能流控，应用分流； |
|  |  | 支持一键智能流控； |
|  | 智能均衡 | 支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整 |
| 网络安全 | ACL | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | ARP防御 | 支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制 |
|  | 攻击防御 | 支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制； |
|  |  | 支持MAC过滤； |
|  |  | 可防止短包、防止碎片包； |
|  |  | 支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御； |
| 上网行为管理 | 协议识别 | 支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别 |
|  | 七层应用管理 | 支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件； |
|  |  | 支持P2P等多线程下载软件的管理 |
|  |  | 支持股票软件的管理 |
|  |  | 支持应用分类管理 |
|  |  | 支持基于ip的应用程序管理 |
|  |  | 支持自定义应用分类管理 |
|  |  | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | WEB安全 | 禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤 |
| 网络应用 | VPN虚拟隧道 | 支持PPTP、L2TP、IPsec VPN |
|  | 认证营销 | 支持微信/微信连WIFI/短信/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送。 |
|  | 客人网络 | 访客隔离，保障内网信息安全 |
|  | 端口映射 | 支持一对一、一对多的端口映射 |
|  | 通告系统 | 支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推 |
|  | 共享破解 | 支持破解运营商网络尖兵等共享限制 |
| 监控统计 | 性能统计 | 支持图形化CPU、内存的实时利用率统计 |
|  | 流量监控 | 支持全局流量统计、每个IP的流量统计 |
|  | 连接数统计 | 支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计 |
|  | PC统计 | 支持在线PC统计 |
|  | TG云管理 | 支持TG云平台管理 |
|  | WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 |
|  | 网络诊断 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询 |
|  | 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 |
|  | 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 |
|  | 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 |
|  | 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 |
|  | 日志管理 | 支持本地日志、远程日志服务器 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |