- 3系列，万兆三层交换机

- 产品概述

THS 3系列交换机是TG-NET公司推出的一款万兆三层交换机，目前推出3个型号：THS328FX、THS328GX、THS352GX。3系列产品采用业界领先的万兆网络交换芯片，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。交换机搭载TG-NET公司自主开发的更稳定，更安全的TG-S-OS多层交换机软件操作系统，支持虚拟路由冗余协议VRRP、DHCP snooping、IP Source Guard等SMB市场功能需求，具备设备级和链路级的多重可靠性保护，支持热插拔式双电源模块，非常适合国内学校、酒店、政府市场。

- 产品外观

| THS328FX 静态路由 24个千兆SFP光口；8个10/100/1000M复用电口； 2个万兆端口扩展槽（最大扩展4个万兆端口）； |  |
| --- | --- |
| THS328GX 强三层 24个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+端口（支持千兆）； 2个电源扩展槽； |  |
| THS352GX 强三层 48个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+端口（支持千兆）； 2个电源扩展槽； |  |

- 产品特点

- 电信级双电源冗余保护

电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，适应各种复杂安装环境及恶劣天气。

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 网口3μm镀金，减少网络卡顿

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验。

- 专为企业定制的实用技术

支持DHCP snooping，防止私设二级路由造成的网络故障；

支持IP Source Guard，防止非法用户接入网络。

- 网络的安全守护机器人

交换机支持360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行。

- 产品规格

| 型号 | THS328FX | THS328GX | THS352GX |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个千兆SFP光口； 8个10/100/1000M复用电口； | 24个10/100/1000M电口； 4个万兆SFP+端口（支持千兆）； | 48个10/100/1000M电口； 4个万兆SFP+端口（支持千兆）； |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |
| 复位键 | 1个恢复出厂设置孔 |  |  |
| 扩展槽位 | 2个万兆扩展槽 | N/A | N/A |
| 交换容量 | 350Gbps | 598 Gbps | 598 Gbps |
| 冗余电源 | N/A | 2个电源扩展槽 | 2个电源扩展槽 |
| 包转发率 | 96Mpps | 222 Mpps | 252 Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |  |
| 整机重量 | <4Kg |  |  |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <50W | <50W | <70W |

- 业务特性

| 型号 | THS328FX | THS328GX | THS352GX |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |  |
|  | IEEE 802.1AB-2005,LLDP协议； |  |  |
|  | IEEE 802.1d, STP生成树协议； |  |  |
|  | IEEE 802.1w,RSTP快速生成树协议； |  |  |
|  | IEEE 802.1s,MSTP多生成树协议； |  |  |
|  | IEEE 802.1q,VLAN标准； |  |  |
|  | IEEE 802.1p,QoS/CoS服务质量 ； |  |  |
| MAC地址 | 32K MAC地址表 |  |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |  |
| VLAN | 最大4096个VLAN |  |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |  |
|  | 802.1Q标准的VLAN |  |  |
|  | MAC VLAN | N/A | N/A |
|  | Protocol VLAN | N/A | N/A |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |  |
| 端口汇聚 | 14组汇聚 ，每组最多16个端口 | 14组汇聚 ，每组最多8个端口 | 26组汇聚 ，每组最多8个端口 |
|  | 静态聚合、动态聚合 |  |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
|  | 1组镜像 | 4组镜像 | 4组镜像 |
| 环路保护 | 环路检测/环路避免 |  |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |  |
|  | RIP、OSPF、BGP |  |  |
|  | VRRP |  |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |  |
|  | N/A | IGMP Proxy | IGMP Proxy |
|  | MVR（Multicast VLAN Registration）功能 |  |  |
| DHCP | DHCP Client | N/A | N/A |
|  | DHCP Server |  |  |
|  | DHCP Snooping |  |  |
|  | DHCP Relay |  |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |  |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |  |
|  | IP Source Guard |  |  |
|  | ARP Detection功能 |  |  |
|  | IEEE 802.1x端口认证 |  |  |
|  | Radius认证 |  |  |
|  | NAS认证/ TACACS+认证 |  |  |
|  | 用户分级管理和口令保护 |  |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |  |
|  | 升级包上传 |  |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |  |
|  | 系统日志功能 |  |  |
|  | 支持Ping |  |  |
| 网络管理 | TG云盒子管理，云端管理 |  |  |
|  | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |  |
|  | CLI界面管理 |  |  |
|  | Telnet远程管理 |  |  |
|  | SSH 2.0 |  |  |
|  | SNMP网管 |  |  |
|  | NTP客户端 |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THS328FX | 24个10/100/1000M电口、4个千兆SFP复用光口、2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口） |
| THS328GX | 24个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+端口（支持千兆）； |
| THS352GX | 48个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+端口（支持千兆）； |
| 万兆扩展卡 | 扩展卡信息 |
| THS302SFP+ | 2端口万兆SFP+扩展卡（需配SFP+光模块） |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆电口模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利