- 2系列，全千兆非管理型交换机

- 产品概述

THS 2系列绿色节能交换机是TG-NET公司推出的一款全千兆普通型交换机，目前推出2个型号：THS208GU-D 、THS226GU。全新节能设计，为政府、企事业单位提供一个简单、经济、节能、高性能的千兆网络解决方案。

- 产品外观

| THS208GU-D 8个10/100/1000M电口； 外置电源12V |  |
| --- | --- |
| THS226GU 24个10/100/1000M电口，2个千兆SFP独立光口； |  |

- 产品特点

- 无阻塞高速转发

THS 2系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 支持MDI/MDIX功能

即插即用，无论用户插入直通、交叉网线均能自动识别，正常通信。

- 支持端口速率自协商

端口支持10/100/1000M多种速率的终端，自动识别终端网卡速率及双工模式，减少维护工作。

根据不同工作速率，LED指示灯动态显示，颜色区分，便于识别。

- 电信级电源可靠性保护

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110-240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。

- 全新节能设计，引领低碳通信

遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网），提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗。

- 产品规格

| 型号 | THS226GU | THS208GU-D |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 8个10/100/1000M电口 |
| 交换容量 | ≥52Gbps | ≥16Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps | 12Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C | 0~40°C |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm | 140（L)×80(W)×23H)mm |
| 整机重量 | <4Kg | <0.5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <30W | <7W |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表； |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |
| 传输速率 | 以太网： 10Mbps （半双工）；20Mbps（全双工）； |  |
|  | 快速以太网：100Mbps （半双工）；200Mbps（全双工）； |  |
|  | 千兆以太网：2000Mbps（全双工）； |  |
| 物理介质 | 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m |  |
|  | 1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m |  |
|  | 1000Base-SX：波长850nm的光纤，支持最大传输距离550m |  |
|  | 1000Base-LX：波长1310nm或1550nm的光纤，支持最大传输距离80km |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 端口隔离 | 不支持 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THS208GU-D | 8个10/100/1000M电口、外置电源12V |
| THS226GU | 24个10/100/1000M电口、2个千兆SFP光口 |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆电口模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20170815